Dokumentacja techniczno - ruchowa

Terminal Alfanumeryczny

KLED01

Warszawa 1997

Producent   	            	IMPACT s.c.

Adres               		02-555 Warszawa

Aleje Niepodległości 177

Telefon 			25-55-85

Telefon \ Fax			25-79-14

Email				impact1@polbox.com

# 1.0	Spis treści

1.0 Spis treści

2.0 Przeznaczenie urządzenia

3.0 Podstawowe dane techniczne

4.0 Opis konstrukcji elektrycznej

4.1 Blok procesora

4.2 Blok łącza RS232

4.3 Blok łącza TTY

4.4  Blok sterowania wyświetlacze

4.5  Blok klawiatury

4.6 Blok wyświetlaczy

4.7 Blok zasilacza

4.8 Stacyjka blokująca

5.0 Kody znaków generowane przez klawiaturę

6.0  Podłączenie sygnałów obiektowych

# 2.0	Przeznaczenie urządzenia

Terminal KLED01 jest przeznaczony do komunikacji pomiędzy operatorem a systemem sterowania. Komunikacja odbywa się na drodze transmisji szeregowej pomiędzy urządzeniami. Wyświetlanie informacji odbywa się na alfanumerycznym wyświetlaczu LED. Do wprowadzania informacji służy specjalizowana klawiatura.

# 3.0	Podstawowe dane techniczne

pole znaków alfanumerycznych	24 znaki

klawisze funkcyjne			36

łącze komunikacyjne			RS232

TTY

prędkość transmisji			9600

pobór mocy				20 VA

# 4.0	Opis konstrukcji elektrycznej

`	Terminal KLED01 został zrealizowany w oparciu o sterownik na mikroprocesorze. Elektrycznie można wyodrębnić następujące bloki funkcjonalne:

- blok procesora

- blok łącza RS232

- blok łącza TTY

- blok sterowania wyświetlaczami

- blok odczytu klawiatury

- blok wyświetlaczy

- blok zasilania sieciowego

## 4.1	Blok procesora

W terminalu KLED01 zastosowany został procesor jednoukładowy typu 80c32. Program sterujący znajduje się w pamięci eprom 27128.

## 4.2	Blok łącza RS232

Terminal jest wyposażony w łącze szeregowe typu RS232c. Konwersję poziomów sygnałów dokonuje układ MAX232. W łączu są wykorzystane sygnały RXD oraz TXD. Sygnały są wyprowadzone na złącze 871.025. Prędkość transmisji jest stała i wynosi 9600

## 4.3	Blok łącza TTY

Terminal jest wyposażony dodatkowo w łącze szeregowe typu TTY. (Pętla prądowa). Konwersji sygnałów dokonuje się za pomocą źródeł prądowych. Obwód prądowy jest galwanicznie oddzielony od części procesorowej. Prąd nadawania wynosi ok 20 mA. W stanie spoczynkowym (brak transmisji) w obwodzie płynie prąd nadawania. Prędkość transmisji jest stała i wynosi 9600

## 4.4 	Blok sterowania wyświetlacze

Wyświetlanie znaków w terminalu KLED01 odbywa się dynamicznie przy zachowaniu wypełnienia 1:12. Zastosowane wyświetlacze alfanumeryczne są typu wspólna katoda. Sterowanie katod odbywa się za pomocą tranzystorów NPN  BD283. Sterowanie anod zostało podzielone na cztery grupy. Anody są sterowane za pomocą tranzystorów PNP. Informacja o wyświetlanych elementach jest podawana z rejestrów szeregowo-równoległych typu SAA1061.

## 4.5 	Blok klawiatury

Odczyt stanu klawiatury odbywa się w sposób dynamiczny. Do przeszukiwania aktualnie włączonego klawisza są wykorzystane impulsy wybierające katody wyświetlaczy. Program odczytuje stan jednego włączonego zestyku. Stan innych zestyków jest ignorowany do czasu zwolnienia aktualnie włączonego zestyku. Przez czas naciśnięcia zestyku są wysyłane kody FFh w odstępach 20 mS.

## 4.6	Blok wyświetlaczy

Zespół wyświetlaczy został umieszczony na oddzielnej płytce i połączony jest za pomocą złącza wielostykowego. Zastosowane podwójne wyświetlacze są typu wspólna katoda.

## 4.7	Blok zasilacza

Blok zasilacza został zrealizowany na oddzielnej płytce. Zasilacz dostarcza trzy napięcia:

| Napięcie | Przeznaczenie |
| --- | --- |
| +5V / 300 mA | zasilanie części cyfrowej |
| +6V / 1000 mA | zasilanie wyświetlaczy |
| +24V / 150 mA | zasilanie łącza TTY |

## 4.8	Stacyjka blokująca

Terminal KLED01 może być opcjonalnie wyposażany w stacyjkę blokowaną kluczykiem. Stacyjka zmienia na bit D7 nadawanych znaków. Gdy kluczyk jest włożony i przekręcony bit D7 jest ustawiany na „0” . W przypadku wyjęcia kluczyka bit D7 jest ustawiany na „1”

# 5.0	Kody znaków generowane przez klawiaturę

Opis znaków funkcyjnych oraz generowane kody przedstawia tabela. Na wyświetlaczu są wyświetlane tylko duże litery oraz  standardowe znaki możliwe do zobrazowania.

| Klawisz | Znak | Kod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | A | 41H |  |  |
| REG. | B | 42H |  |  |
| SP./OUT. | C | 43H |  |  |
| MAN. | D | 44H |  |  |
| AUTO. | E | 45H |  |  |
| CAS. | F | 46H |  |  |
| COMP. | G | 47H |  |  |
| PAR. | H | 48H |  |  |
| RAPORT | I | 49H |  |  |
| SEQ. | J | 4AH |  |  |
| STER | K | 4BH |  |  |
| START | L | 4CH |  |  |
| STOP | M | 4DH |  |  |
| /\ | > | 3EH |  |  |
| ANALOG IN | O | 4FH |  |  |
| ANALOG OUT | P | 50H |  |  |
| DIGITAL IN | Q | 51H |  |  |
| DIGITAL OUT | R | 52H |  |  |
| ON | S | 53H |  |  |
| OFF | T | 54H |  |  |
| \/ | < | 3CH |  |  |
| +/- | - | 2DH |  |  |
| . | . | 2EH |  |  |
| BS | BS | 08H |  |  |
| F |  | FFH |  |  |
| ENTER | ENTER | 0DH |  |  |
| 0 | 0 | 30H |  |  |
| 1 | 1 | 31H |  |  |
| 2 | 2 | 32H |  |  |
| 3 | 3 | 33H |  |  |
| 4 | 4 | 34H |  |  |
| 5 | 5 | 35H |  |  |
| 6 | 6 | 36H |  |  |
| 7 | 7 | 37H |  |  |
| 8 | 8 | 38H |  |  |
| 9 | 9 | 39H |  |  |

Przez czas naciskania klawisza generowany jest cyklicznie kod FFh w odstępach 20 mS.

# 6.0		Podłączenie sygnałów obiektowych

Sygnały transmisyjne są wyprowadzone na dwa złącza. Na złącze DB25 wyprowadzony jest sygnał w standardzie RS232. Na złącze DB9 wyprowadzony jest sygnał w standardzie TTY. Rozmieszczenie sygnałów na złączu przedstawia tabela.

| Standard RS232 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Złącze DB25 męskie |  |  |  |
| Pin | Sygnał |  |  |
| 2 | TXD |  |  |
| 3 | RXD |  |  |
| 7 | GND |  |  |

| Standard TTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Złącze DB9 żeńskie |  |  |  |
| Pin | Sygnał |  |  |
| 2 | TXD+ |  |  |
| 4 | TXD- |  |  |
| 6 | RXD+ |  |  |
| 8 | RXD- |  |  |
| 5-9 | Zworka wyboru typu transmisji. Wybrano TTY gdy jest zworka. | Zworę wykonać na wtyczce kabla transmisyjnego. |  |

Sygnał +TXD jest źródłem prądu dla danych nadawanych z terminala na poziomie ok. 20 mA.

Do celów testowania klawiatury w trybie RS232 połączyć wyprowadzenia 2-3 na złączu DB25.

Do celów testowania klawiatury w trybie TTY wykonać następujące połączenia na złączu DB9:

2-6, 4-8, 5-9.

Na wyświetlaczu będą na chwilę pojawiać się znaki poszczególnych klawiszy. Np. dla klawisza SET wyświetli się znak A.